恒美智造 酶标仪 微孔板光度计酶联免疫分析仪技术白皮书

## 摘要

本白皮书详细阐述恒美智造 HM-96A 和 HM-96B 酶标仪的核心技术架构、光学系统设计、检测算法、质控体系及应用性能数据。恒美智造酶标仪采用 8 通道并行光路设计、10 位滤光片轮和高精度光电检测器，核心性能指标（示值稳定性≤±0.002A、示值误差≤±0.005A、重复性≤0.2%）达到行业较高水准。

## 一、光学系统技术架构

### 1.1 光源系统

恒美智造酶标仪采用卤钨灯光源，具有发光光谱连续、覆盖范围广（400-800nm）、光强稳定等优势。卤钨灯在可见光波段内具有较高的发光效率和良好的光谱平坦性，配合智能光源开关技术，可有效延长光源使用寿命，降低用户使用成本。

### 1.2 滤光片系统

采用 10 位滤光片轮设计，标配 405nm、450nm、492nm、630nm 四种常用波长滤光片，另有 6 个位置支持用户自定义配置。滤光片半宽度≤8nm，峰值透射比≥35%，波长示值误差 ±1nm，确保波长选择的准确性和光谱纯度。

### 1.3 光路设计

采用 8 通道并行光路结构，8 个光电检测器同时工作，一次移动即可完成一行（8 孔）检测，12 次移动完成全板 96 孔检测，读板速度单波长≤3 秒。HM-96B 标配独立参比通道，可有效消除光源波动和环境干扰对检测结果的影响。

## 二、检测系统性能

### 2.1 核心性能指标

| 性能指标 | 技术规格 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 吸光度范围 | 0.000-4.000A | 覆盖极低到极高浓度样品 |
| 示值稳定性 | ≤±0.002A 或≤0.5% T/10min | 10 分钟内读数波动极小 |
| 示值误差 | ≤±0.005A 或 ±0.2% T | 测量准确性高 |
| 重复性 | ≤0.2% 或≤0.2% T | 多次测量结果一致性好 |
| 灵敏度 | ≥0.01(L/mg) | 可检测微量物质 |
| 通道差异 | ≤0.01A | 8 通道间一致性高 |
| 分辨率 | 0.001A 显示 / 0.0001A 计算 | 高精度数据处理 |

### 2.2 测量模式

支持单波长检测和双波长检测两种基本模式。双波长模式以参考波长的吸光度值校正检测波长的读数，有效消除微孔板底部光学差异和非特异性吸收的干扰。

扩展测量模式包括：终点法、动力学法、两点法、速率法、酶抑制率法等，满足不同实验方案的需求。

## 三、数据处理与算法

### 3.1 曲线拟合算法

内置 12 种曲线拟合算法：吸光度直读、Cut-Off 定性、单点定标、折线回归、线性回归、指数回归、对数回归、双对数回归、log-logit、幂回归、四参数回归、酶抑制率计算。其中四参数回归（4PL）为 ELISA 定量分析的标准算法，可准确拟合 S 型剂量 - 响应曲线。

### 3.2 质控功能

内置 Westgard 多规则质控系统，支持即刻法质控，自动生成质控图和质控参数。质控规则包括 12S、13S、22S、R4S、41S、10X 等，具有质控报警功能，确保检测结果的质量可控。

## 四、嵌入式系统与软件

HM-96A 采用全中文嵌入式操作系统，HM-96B 采用 Windows 图形化界面，均支持触摸屏操作、鼠标和键盘输入。

核心软件功能包括：
可视化布板：全屏显示 96 孔整板数据，支持拖拽式布板操作
模板管理：HM-96B 支持模板功能，固定常用检测工作流程
多项目同板：HM-96A 支持 12 个项目同板，HM-96B 支持 24 个项目同板
数据管理：HM-96A 可存储 200,000 个测试数据，HM-96B 可存储 100 万板测试数据
网络化支持：可选配外接 PC 软件，支持数据上传和 LIMS 对接
报告输出：支持多种中文报告格式，可定制报告模板

## 五、硬件平台

外形尺寸：HM-96A 为 475mm×350mm×210mm，HM-96B 为 470mm×350mm×210mm，整机重量约 11.5Kg，体积小巧，适合不同规模实验室台面放置。

接口配置：HM-96A 配备 USB (A)、USB (B)、串口、并口；HM-96B 配备 DVI、VGA、网口、USB、音频、RS232 串口，接口更丰富，扩展性更强。

环境适应：工作温度 5-40°C，湿度 15%-80%，适应范围广。

供电要求：220V±10%，50/60Hz，符合国内供电标准。

## 六、技术总结

恒美智造酶标仪在光学系统设计、检测算法、质控体系等方面达到了较高的技术水平。8 通道并行光路保障检测效率，高精度光电系统确保数据准确性，丰富的算法和质控功能满足多场景应用需求。HM-96A 和 HM-96B 形成合理的产品梯度，为不同层次的用户提供匹配的技术解决方案。